МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра САПР

отчет

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Схемотехника»

Тема: Выпрямители переменного тока

| Студенты гр. 3342 |  | Иванов Д.М. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Корниенко А.Е. |
|  |  | Лапшов К.Н. |
|  |  | Русанов А.И. |
| Преподаватель |  | Андреев В.С. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Ознакомиться с принципами работы полупроводниковых диодов и экспериментально исследовать их основные характеристики на примере схем однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей.

Задачи

1) построить компьютерные модели однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей в среде NI Multisim; 
 	2) исследовать реакцию моделей при подаче на их вход синусоидального сигнала с помощью виртуального осциллографа; 
 	3) модифицировать схему двухполупериодного выпрямителя путем включения в цепь фильтра нижних частот, повторить пункт 2; 
 	4) собрать схемы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей из реальных компонентов на макетной плате учебной станции NI ELVIS; 
 	5) повторить пункты 2,3 со схемами однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей, используя осциллограф учебной станции NI ELVIS; 
 	6) сравнить осциллограммы компьютерных моделей и сконструированных схем, проанализировать параметры выходного сигнала, сформировать рекомендации по выбору номинала конденсатора, используемого в качестве фильтра нижних частот; 
 	7) сделать выводы по проделанной работе.

Результаты эксперимента

- Фильтр низких частот (ФНЧ)

  - Моделирование в среде NI Multisim

В рамках лабораторной работы в среде NI Multisim было проведено исследование влияния емкости сглаживающего конденсатора на качество выходного напряжения двухполупериодного выпрямителя. Для этого были построены и смоделированы четыре схемы: базовая двухполупериодная (Рис. 1), её модификации с конденсатором малой емкости 2.2 мкФ (Рис. 2) и большой емкости 10 мкФ (Рис. 3), а также однополупериодный выпрямитель (Рис. 4) для сравнительного анализа.

Рисунок 1 – Двухполупериодный выпрямитель (базовая схема)

Рисунок 2 – Двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором (С = 2.2 мкФ)

Рисунок 3 – Двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором (С = 10 мкФ)

Рисунок 4 – Однополупериодный выпрямитель

На рис.2 видны показания осциллографа, где голубым цветом обозначен входной сигнал, а красным выходной. Показания сняты при подаче на вход сигнала частотой в 3 кГц.

Рисунок 2 – Осциллограмма схемы фильтра низких частот

Заметим, что теоретическая частота среза равна:

fср=12πRC=12π*107*4.7*10-6=316,6Гц

При подключении фильтров к источникам переменного напряжения на Plotter Bode наблюдаем график амплитудно-частотной характеристики для фильтра низких частот (рис.3). При частоте примерно в 325Гц наблюдается падение амплитуды приблизительно до -3 дБ. Исходя из полученных данных, можем заметить, что данная величина приближена к частоте среза.

Рисунок 3 – Амплитудно-частотная характеристика для фильтра низких частот Bode Plotter

  - Сборка ФНЧ на макетной плате учебной станции NI ELVIS

Была сконструирована схема RC-фильтров нижних частот из реальных компонентов на макетной плате учебной станции NI ELVIS.

Рисунок 4 – Осциллограмма схемы фильтра низких частот, собранного на макетной плате

Рисунок 5 – Амплитудно-частотная характеристика для фильтра низких частот, снятая на практике

Практически полученная частота среза сходится с частотой, полученной при моделировании (341,45 Гц и 325 Гц соответственно, в области -3 дБ). С учетом того, что теоретическая частота среза равна 316.6 Гц можно сказать, что полученные значения достаточно близки к теоретическому.

- Фильтр низких частот (ФНЧ)

  - Моделирование в среде NI Multisim

На рис. 6 показана смоделированная схема фильтра низких частот в среде NI Multisim. Здесь R1 и C2- резистор (107 Ом) и конденсатор (4.7мкФ) соответственно. К выходу схемы подключены осциллограф и Plotter Bode.

Рисунок 6 – Схема фильтра высоких частот

На рис.7 видны показания осциллографа, где голубым цветом обозначен входной сигнал, а красным выходной. Показания сняты при подаче на вход сигнала частотой в 48 кГц.

Рисунок 7 – Осциллограмма схемы фильтра высоких частот

Рисунок 8 – Амплитудно-частотная характеристика для фильтра низких частот Bode Plotter